МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ижевский государственный технический университет имени

М.Т. Калашникова»

Инженерно-технологический факультет

Кафедра «Мехатронные системы»

Направление подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»

Профиль: Мехатронные системы в машино- и приборостроении

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Производственная практика. Научно-исследовательская работа

Цифровой двойник линейного электромеханического привода

на базе БДПТ Oriental Motor BLH5100KC (100 Вт)

Вариант 6

Выполнил обучающийся ______ /________________________, 3 курс

Дата сдачи отчёта: «___» __________2026 г.

Дата аттестации «____»_________ 2026 г.

Оценка ________________________

Руководитель практики от ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

к.т.н., доцент кафедры «Мехатронные системы» /_____________ /Ю.Р. Никитин

Ижевск-2026

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Цифровые двойники (Digital Twin) охватывают все большее применение в мехатронике, робототехнике и промышленной автоматизации. Концепция цифрового двойника по М.Гривсу (Grieves, 2014) включает три компонента: физический актив (Physical Twin), цифровой поток данных (Digital Thread) и виртуальный двойник (Virtual Twin). Бесколлекторные двигатели постоянного тока (БДПТ) являются ключевыми элементами современных мехатронных систем, AGV-роботов и точных линейных актуаторов. Предиктивное обслуживание (Predictive Maintenance) на основе цифрового двойника позволяет сократить незапланированные простои и повысить надёжность оборудования.

Цель работы: разработка программного прототипа цифрового двойника (LADTS — Linear Actuator Digital Twin Simulator) линейного электромеханического привода на базе БДПТ Oriental Motor BLH5100KC (100 Вт), реализующего полный цикл: Physical Twin → Digital Thread → Virtual Twin.

Объект исследования: линейный актуатор на базе BDPT BLH5100KC с шарико-винтовой передачей (ШВП, шаг 20 мм), ход каретки 300 мм.

Задачи работы:

— разработка полной электромеханической модели фазы БДПТ с динамикой тока;

— моделирование линейной динамики каретки через ШВП с учётом отражённой инерции ротора;

— построение тепловой модели на основе физических параметров двигателя (R, C_th, R_th);

— организация цифрового потока данных через MQTT и 3D-визуализация в браузере.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Математическая модель объекта

В качестве объекта исследования выбран двигатель Oriental Motor BLH5100KC — промышленный БДПТ серии BLH мощностью 100 Вт. Основные параметры:

— Номинальное напряжение (Uном): 24 В DC

— Номинальная скорость (nном): 3000 об/мин (314,16 рад/с)

— Номинальная мощность: 100 Вт

— Сопротивление фазы (R): 0,450 Ом

— Индуктивность фазы (L): 0,800 мГн

— Константа противо-ЭДС (Kе): 0,076 В/(рад/с)

— Константа момента (Kт): 0,076 Н·м/А

— Момент инерции ротора (J): 45×10⁻⁶ кг·м²

— Число пар полюсов (p): 4

Электрическое состояние фазы БДПТ описывается первым порядком ОДУ:

U = R·i + L·di/dt + Kе·ω,

где U — напряжение фазы [В], i — фазовый ток [А], ω — угловая скорость вала [рад/с].

Механическое уравнение движения каретки через ШВП:

mэфф·dv/dt = Fмотор − Fтрение(v) − Fнагрузка,

Fтрение(v) = Fс·tanh(v/vс) + b·v,

где mэфф = mкар + J/r² = 2,5 + 4,44 = 6,94 кг — эффективная масса с учётом отражённой инерции ротора; r = lead/(2π) = 0,020/(2π) ≈ 3,183 мм/рад — кинематический коэффициент ШВП (шаг lead = 20 мм).

Тепловая модель обмотки (люмпед, первый порядок):

dT/dt = α·I² − β·(T − Tсред),

где α = R/C_th — коэффициент джоулева нагрева; β = 1/(R_th·C_th) — коэффициент ньютонова охлаждения. Для BLH5100KC: C_th ≈ 25 Дж/К, R_th ≈ 3,5 К/Вт, α = 0,018 К/(с·А²), β = 0,0114 с⁻¹, τ = 87 с.

Позиционный ПИД-регулятор с производной по измерению (anti-kick) и ограничением интеграла (anti-windup):

u = Kп·e + Kи·∫e·dt − Kд·v,  e = xцель − x

Параметры: Kп = 1200 Н/м, Kи = 30 Н/(м·с), Kд = 90 Н·с/м, ограничение интеграла = 5 м·с.

1.2. Архитектура системы цифрового двойника

Проект LADTS реализует трёхуровневую архитектуру цифрового двойника по М.Гривсу:

— Physical Twin (физический актив): симулятор на Python, интегрирующий ОДУ привода с частотой 200 Гц (шаг интегрирования dt = 5 мс, метод RK4);

— Digital Thread (цифровой поток): брокер Mosquitto 2.x с двумя слушателями: TCP 1883 (симулятор) и WebSocket 9001 (браузер);

— Virtual Twin (виртуальный двойник): браузерный дашборд на Three.js + Chart.js + mqtt.js с 3D-визуализацией и четырьмя графиками в реальном времени.

MQTT-топики системы:

— digital_twin/actuator/telemetry — телеметрия (QoS 0, 30 Гц);

— digital_twin/actuator/command — команды управления (QoS 1);

— digital_twin/actuator/status — статус симулятора (QoS 1, retained, LWT).

1.3. Особенности БДПТ Oriental Motor BLH5100KC серии BLH

BLH5100KC относится к компактным платам серии BLH фирмы Oriental Motor. Основные особенности:

— питание драйвера: строго 24 В DC (безопасное низковольтное питание, идеально для аккумуляторных систем);

— аналоговое управление скоростью (потенциометр или сигнал 0–5 В);

— диапазон скоростей: 100–3000 об/мин;

— степень защиты IP20 (для установки в шкаф);

— электрическая постоянная времени: τэ = L/R = 0,8·10⁻³ / 0,45 ≈ 1,78 мс;

— области применения: конвейеры, медицинское оборудование, AGV-роботы, работающие от аккумуляторов.

2 МЕТОДОЛОГИЯ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

2.1. Структура симулятора (Physical Twin)

Симулятор реализован на Python 3.11 с asyncio-циклом и состоит из следующих модулей:

— motor_config.py — каталог двигателей: MotorConfig, BallScrewParams, параметры BLH5100KC;

— current_model.py — полная электрическая модель фазы MotorElectricalModel;

— actuator_model.py — динамика каретки (RK4), отражённая инерция ротора;

— thermal_model.py — тепловая модель, ThermalParams.from_motor() из параметров двигателя;

— controller.py — ПИД-регулятор позиции с anti-windup и E-stop;

— load_model.py — стохастическая нагрузка (процесс Орнштейна-Уленбека, спайки);

— sensors.py — шум датчиков, дрейф, задержка измерений;

— health.py — классификатор NORMAL/WARNING/ERROR с гистерезисом;

— main.py — asyncio-цикл: 200 Гц физика + 30 Гц публикация.

2.2. Электрическая модель фазы

Для интегрирования жёсткой ОДУ L·dI/dt = U − R·I − Kе·ω применяется неявный (обратный) метод Эйлера, неусловно устойчивый при любом соотношении dt/τэ:

Iнов = (Iстар + dt/L · (U − Kе·|ω|)) / (1 + dt·R/L)

Напряжение фазы формируется по принципу прямого фидерфворда: U = R·Iзапр + Kе·|ω|, что обеспечивает малые переходные процессы (τэ = 1,78 мс) для BLH5100KC.

2.3. Цифровой поток данных (MQTT)

TelemetryFrame содержит: timestamp, position, velocity, acceleration, current, temperature, force_motor, force_load, target_position, health, motor_id. Публикуется с частотой 30 Гц (QoS 0). Команды управления (QoS 1) включают поля: target_position, emergency_stop, paused, reset, record, select_motor (горячая замена двигателя без перезапуска).

2.4. Виртуальный двойник (Dashboard)

Браузерный дашборд реализован на ванильном JavaScript (без фреймворка) и включает:

— 3D-сцена на Three.js 0.160.0: рельс, каретка, LERP-анимация, цвет по статусу здоровья;

— четыре графика Chart.js 4.4.4 с скользящим окном ~8 с: позиция, скорость, ток, температура;

— HUD с полями: позиция, скорость, ток, температура, состояние, двигатель;

— кнопки выбора двигателя: BLH5100KC / BLE230 с синхронизацией через телеметрию.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Параметры установившегося режима

В результате моделирования привода на базе BLH5100KC получены следующие расчётные значения:

— Эффективная масса системы: mэфф = 6,94 кг (2,5 кг каретка + 4,44 кг отражённая инерция ротора);

— Электрическая постоянная времени: τэ = 1,78 мс;

— Максимальная сила: Fмакс = 1085 Н (пик), Fном = 362 Н;

— Установившаяся температура при I = 1,5 А: T_ss = 25 + (0,018/0,0114)·1,5² ≈ 60,6 °C;

— Время переходного процесса для шага 150 мм: ~0,5 с;

— Тепловая постоянная времени: τт = 1/β = 87 с.

3.2. Функциональные возможности системы

Реализованный программный комплекс обеспечивает:

— горячую замену двигателя (BLH5100KC ↔ BLE230) без перезапуска симулятора;

— классификацию состояния: WARNING при 70 °C/4 А, ERROR при 90 °C/6,5 А с гистерезисом 3 °C/0,3 А;

— стохастическую нагрузку (процесс Орнштейна-Уленбека: среднее 4 Н, спайки ±15 Н);

— запись телеметрии в JSONL-файл (папка recordings/) с meta.json-снимком всех параметров;

— аварийный стоп (вязкое торможение с коэфф. 600 Н·с/м).

3.3. Практическая значимость

Разработанный прототип демонстрирует полный цикл цифрового двойника по Гривсу и может быть расширен до системы предиктивного обслуживания за счёт использования накопленных JSONL-записей телеметрии. Физически точная электромеханическая модель (R, L, Kе, Kт, J) обеспечивает реалистичные переходные процессы тока и температуры, что критично важно для задач обнаружения отказов и оценки остаточного ресурса двигателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения научно-исследовательской практики был разработан и программно реализован цифровой двойник LADTS линейного электромеханического привода на базе БДПТ Oriental Motor BLH5100KC.

В результате выполненных работ:

— создан каталог параметров двигателей (motor_config.py) с даташитными значениями R, L, Kе, Kт, J, p и параметрами ШВП;

— алгебраическая модель тока заменена полной электрической ОДУ фазы с неявным интегратором Эйлера;

— в модель механики включена отражённая инерция ротора J/r² через кинематику ШВП;

— тепловая модель переписана на физически обоснованные параметры (альфа = R/C_th, бета = 1/(R_th·C_th));

— реализована горячая замена двигателя через MQTT-команду select_motor;

— создан браузерный дашборд с 3D-визуализацией, четырьмя графиками и кнопками выбора двигателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Никитин, Ю.Р. Идентификация и диагностика мехатронных систем : учебное пособие / Ю.Р. Никитин, С.А. Трефилов. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 123 с.

2. Grieves, M. Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. — 2014. — 7 p.

3. Oriental Motor Co. BLH Series Product Manual. — 2023. — URL: https://www.orientalmotor.com

4. Eclipse Foundation. Paho MQTT Python Client Documentation. — 2024. — URL: https://eclipse.dev/paho/index.php?page=clients/python/index.php

5. Three.js Documentation. — 2024. — URL: https://threejs.org/docs

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

КЛЮЧЕВЫЕ ФРАГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ

Конфигурация двигателя BLH5100KC (motor_config.py)

# Oriental Motor BLH Series — 100 W, 24 V DC

BLH5100KC = MotorConfig(

motor_id="BLH5100KC",

label="Oriental Motor BLH5100KC (100 W)",

voltage_nominal=24.0,

resistance=0.450,      # Ohm

inductance=0.800e-3,   # H (0.800 mH)

ke=0.076,              # V/(rad/s)

kt=0.076,              # N*m/A

inertia=45.0e-6,       # kg*m^2

pole_pairs=4,

speed_nominal=3000 * 2 * pi / 60,  # 314.16 rad/s

torque_nominal=0.320,  # N*m

torque_max=0.960,      # N*m (3x nominal)

current_max=12.0,      # A

screw=BallScrewParams(lead=0.020, efficiency=0.90),

)

Неявный метод Эйлера для L*dI/dt (current_model.py)

# Implicit (backward) Euler — stable for any tau_e/dt ratio

# I_new = (I_old + dt/L * (U - Ke*|omega|)) / (1 + dt*R/L)

back_emf  = cfg.ke * abs(omega)

numerator = i_old + (dt / cfg.inductance) * (u_applied - back_emf)

denominator = 1.0 + dt * cfg.resistance / cfg.inductance

i_new = numerator / denominator

i_new = max(0.0, min(i_new, cfg.current_max))